TOSCOMM

TOSCOMM ist ein Programm zur Daten�bertragung und

Kommunikation zwischen zwei Rechnern �ber Serienschnitt-

stelle und evtl. Modem.

Bei der Datei�bertragung findet ein Fehlererkennungs und

-korrekturverfahren Anwendung, das es gestattet, Daten auch

�ber Akustikkoppler fehlerfrei zu �bertragen.

TOSCOMM arbeitet �ber die serielle V24 Schnittstelle; zur

Verbindung mit einem Modem ist ein Standard-Modemkabel

erforderlich, zur direkten Verbindung zweier Rechner ein

Null-Modem Kabel.

Obwohl TOSCOMM den Zustand der Modemstatusleitungen anzeigt,

sind diese f�r den Betrieb von TOSCOMM nicht erforderlich.

Die direkte Verbindung zweier Rechner kann also auch �ber eine

Dreidrahtleitung erfolgen.

Bedienung:

Nach dem Starten von TOSCOMM befindet sich das Programm

im Kommunikationsmode und meldet sich mit zwei Status-

und Men�zeilen an unteren Bildschirmrand.

In diesem Zustand verh�lt sich der Rechner wie ein Terminal

und es ist eine direkte Kommunikation z.B. mit einer Mailbox

m�glich.

Die einzelnen Funktionstasten haben folgende Bedeutung.:

F1: Datei senden.

Startet die fehlerkorrigierende von Dateien zwischen zwei

Rechnern.

Nach Eingabe von F1 erfolgt eine Aufforderung zur Eingabe

des Dateinamens der zu sendenden Datei. Hier kann dem

Dateinamen auch ein vollst�ndiger oder relativer Pfadname

vorangestellt werden.

Nach Eingabe des Dateinamens versucht das Programm, eine

protokollgesteuerte Verbindung mit dem Zielrechner her-

zustellen. dazu mu� an diesem die Funktion F2 -Datei emp-

fangen- bet�tigt werden.

Kommt die Verbindung innerhalb einer gewissen Zeit nicht

zustande, so wird die �bertragung abgebrochen.

Ebenso wird die �bertragung abgebrochen, wenn die Fehler-

rate auf dem �bertragungsweg zu gro� wird.

Alle diese Vorg�nge werden durch entsprechende Nachrichten

in der Statuszeile angezeigt.

Ist eine Verbindung zustandegekommen, so wird die Datei

blockweise �bertragen. Ein Block besteht aus 128 Zeichen.

W�hrend der �bertragung l�uft in der Statuszeile ein

Blockz�hler, der Auskunft �ber die Zahl der bereits

�bertragenen Bl�cke gibt. Ein der Blocknummer vorange-

stelltes 'W' zeigt an, da� ein �bertragungsfehler erkannt

wurde, und da� eine erneute �bertragung dises Blockes statt-

findet.

F2: Datei empfangen

Startet den fehlerkorrigierenden Empfang von Dateien.

Dazu mu� auf der Senderseite die �bertragung mittels

F1 gestartet werden.

Weitere Eingaben nach F2 sind nicht erforderlich.

Die zu empfangende Datei wird mit ihrem auf der Sender-

seite vorhandenen Namen auf dem voreingestellten Lauf-

werk im gerade aktiven Directory erzeugt.

A C H T U N G : eine eventuell vorhandene Datei gleichen

Namens wird �berschrieben und ist auch nach einer abge-

brochenen �bertragung nicht mehr verf�gbar.

Aufretende Fehler bei der �bertragung werden durch ent-

sprechende Meldungen in der Statuszeile angezeigt.

Meldungen der Art: 'Fehler beim Er�ffnen der Datei' o.�.

deuten auf einen Schreibschutz/Platte voll etc. hin.

-Nach Beendigung einer Datei�bertragung kehrt TOSCOMM

in den Kommunikationsmode zur�ck.-

F3: Hilfe

Mittels F3 kann im Kommunikationsmode dieser Hilfstext

aufgerufen werden. Mittels der Cursor up/down Tasten kann

innerhalb des Textes gebl�ttert werden.

F5: Baudrate setzen.

Einstellen der Baudrate der seriellen Schnittstelle.

Nach Eingabe von F5 kann durch bet�tigen der Cursor-

tasten 'auf' und 'ab' eine neue Baudrate gew�hlt werden.

Durch Bet�tigen von (CR) wird die angew�hlte Baudrate

�bernommen.

In  j e d e m  Fall mu� die gew�hlte Baudrate mit der

Baudrate der Gegenstation �bereinstimmen, sonst ist

eine Kommunikation nicht m�glich.

Die meisten Mailboxen arbeiten mit 300 Baud.

F6: Echo ein/aus

Manche Mailboxen senden die eingehenden Textzeichen

zur Kontrolle zur�ck.

Normalerweise wird im Kommunikationsmode jedes von der

Tastatur eingegebene Zeichen auf dem Bildschirm dar-

gestellt. Wenn nun die Mailbox dieses Zeichen auch noch

mal zur�cksendet, erscheint es ein zweites mal.

Sollten also bei Kommunikation mit einer Mailbox alle

eingegebenen Zeichen doppelt erscheinen, so l��t sich

das mittels F6 beheben.

Erneutes Bet�tigen von F6 schaltet das Echo wieder ein.

F9: Puffer ein/aus

Schaltet den Empfangspuffer ein bzw. aus.

Der Empfangspuffer erm�glicht es, alle im Kommunikationsmode

eingehenden Texte mitzuprotokollieren und in einer Datei

abzuspeichern.

Dies ist z.B. wichtig, wenn man Informationen aus Mailboxen

f�r eventuellen sp�teren Gebrauch abspeichern will.

Ist der Puffer ausgeschaltet, so wird nach dem Bet�tigen von

F9 zur Eingabe eines Dateinamens aufgefordert.

wird sp�ter erneut F9 bet�tigt oder mit F10 TOSCOMM beendet,

so wird der Pufferinhalt in eben diese Datei transferiert.

Ebenso wird bei einem �berlauf des Puffers dieser in die

Datei kopiert. Nach einem �berlauf ist der Puffer ausgeschal-

tet.

F10:Abbruch/Programmende

Befindet man sich im Kommunikationsmode, so bewirkt F10 nach

einer Eingabebest�tigung eine Beendigung von TOSCOMM.

Im Datei�bertragungsmode (F1/F2) bewirkt F10 einen Abbruch

der �bertragung.

HOME:Bildschirm l�schen

Mittels der HOME Taste kann der Bildschirm gel�scht werden.